Список сокращений

ТНПА – телеуправляемый подводный аппарат;

ДПТ – двигатель постоянного тока;

СУ – система управления;

ЛФЧХ – логарифмическая фазовая частотная характеристика;

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудная частотная характеристика;

САУ – система автоматического управления;

П – пропорциональный;

ПИД – пропорционально – интегрально – дифференцирующий;

АЦП - аналого – цифровой преобразователь;

Введение

Манипуляторы являются крайне удобным инструментом для проведения работ в воде, поэтому с их помощью выполняется обширный спектр работ: взятие геологических проб, археологические работы, отчистка различных поверхностей, открытие и закрытие вентилей, прокладка и ремонт кабеля и так далее. Поскольку выполняемые манипуляторами подводных роботов задачи разнятся, то разнятся и их конструкции, от больших манипуляторов с небольшим числом степеней свободы, которые служат для перемежения тяжёлых объектов, и длинных манипуляторов с большим числом степеней свободы, которые выполняют сложные операции с более лёгкими объектами, до простых захватов с 1 степенью свободы.

Целью данной работы является проектирование первого привода подводного электромеханического манипулятора и его СУ (системы управления).

1 Постановка задачи

Технические характеристики манипулятора, для которого проектируется электромеханический привод представлены в ниже:

- число степеней свободы, с учётом рабочего звена – 4;

- грузоподъёмность в вытянутом состоянии 25Н;

- максимальная скорость перемещения по степени свободы – 25 об/мин;

- длина в вытянутом положении 0.4м.

В качестве примера готового изделия можно привести электромеханический манипулятор Alpha 4 от компании BlueprintLab. Основываясь на его габаритах будет строиться модель для определения значений некоторых необходимых для расчётов параметров. Он представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема электромеханического манипулятора BlueprintLab Alpha 4

2 Энергетический расчёт

Целями энергетического расчёта проектируемого привода являются:

- анализ действующих на привод нагрузок;

- выбор комплектующих изделий (ДПТ (двигатель постоянного тока) и редуктора);

- уточнение всех характеристик привода.

2.1 Анализ действующих на привод нагрузок

Рассмотрим полное полный момент нагрузки на выходном валу электропривода:

Mн=Jн+Jдd2αdt2+Mстsgndαdt+bdαdt+kгдdαdt2sgndαdt+cα+Mв ,       (1)

где:

Jн –момент инерции нагрузки и вращающихся частей манипулятора;

Jн –момент инерции присоединенных масс;

α – угол поворота выходного звена вала;

Mст – момент сухого трения, обусловленный трением в механических узлах манипулятора;

b – коэффициент вязкого трения;

kгд – коэффициент гидродинамического сопротивления;

c – коэффициент позиционного момента;

Mв –  внешний статический момент.

Теперь выделим основные составляющие нагрузки для энергетического расчёта. Позиционный момент является следствием действия позиционных сил на объект, примерами таких сил являются сила упругости и сила тяжести. Поскольку на привода нашего манипулятор из таких сил будет действовать только сила тяжести, а её влияние мы будем учитывать в оценке внешнего статического момента, то отбросим эту составляющую момента нагрузки. Провести расчёт присоединённых масс Jд и момента сухого трения в механических узлах манипулятора Mст  представляется трудоёмкой задачей, однако можно предположить, что динамический момент от момента инерции присвоенных масс  Jд будет незначительным, потому что манипулятор имеет малые габариты, как и момент сухого трения Mст, поскольку в механических узлах манипулятора будет использовать опоры качения, которые характеризуются малыми потерями на силы трения в них. Тогда введём коэффициент ε = 1.2 необходимый для учёта этих двух составляющих момента нагрузки. Момент вязкого трения не окажет значительного влияния на момент нагрузки из-за низкой скорости набегающих на манипулятор потоков воды.

Таким образом оставим динамический момент нагрузки, вентиляторный момент, внешний статический момент и коэффициент запаса ε = 1.2. Эти моменты составят основную часть момента нагрузки. После учёта вышеописанных соображений уравнение 1 примет вид:

Mн=εJнd2αdt2+kгдdαdt2sgndαdt+Mв ,	 (2)

Результатом данного энергетического расчёта является нагрузочная характеристика привода. Для её построения необходимо определить численные значения параметров Mв, Jн, kгд.

2.1.1 Определение внешнего статического момента

Внешний статический момент определяется по следующей формуле:

Mв=Mнаг+Mпр=Pнагl+Fт-Fархr,	(3)

где:

Pнаг– максимальная вес нагрузки в воде, Pнаг = 25 Н;

l – расстояние от выходного вала рассчитываемого привода до нагрузки при вытянутом состоянии манипулятора, l = 0.3 м;

Fт– сила тяжести, действующая на вращающуюся часть манипулятора, примем Fт = 15 Н;

Fарх – сила Архимеда, действующая на вращающуюся часть манипулятора, примем Fарх = 5Н;

r – расстояние от выходного вала рассчитываемого привода до центра масс вращающейся части манипулятора, примем r = 0.15 м.

Тогда получим Mв = 9 Н·м.

2.1.2 Определение коэффициента гидродинамического сопротивления

Определять численное значение данного коэффициента будем с помощью пакета SolidWorks Flow Simulation. Для начала проведем верификацию расчётов в данном пакете. Проведем в нём расчёт момента гидродинамического сопротивления для бруска квадратного сечения 40x40мм и длиной 300 мм. Будем вращать рисунок относительно оси, проходящей через его торец, с угловой скоростью ω  = 2 рад/с, как это показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Брусок в пакете SolidWorks Flow Simulation

Получим следующее значение момента Mгд1 = 0.255 Н·м.

Теперь проведём аналогичный расчёт аналитическим способом. При вращении заданным образом на каждую элементарную часть детали длинной dr набегает поток со скорость ωdr. Таким образом, на этом участке детали возникает сила гидродинамического сопротивления

dF=cxρ2Bdrωdr2, 	(4)

где:

cx – коэффициент гидродинамического сопротивления, cx = 1,6;

B – ширина сечения бруска, B = 0.04 м;

ρ – плотность жидкости, в которой происходит вращение, ρ = 1000 кг/м3.

Такая сила создаёт элементарный момент

dM=cxρ2Bω2r3dr,	(5)

Полный гидродинамический момент сопротивления при вращении получим, проинтегрировав элементарный момент по всей длине бруска R.

Mгд=0Rcxρ2Bω2r3dr=18cxρBR4ω2,	(6)

Подставив все необходимые численные значения в формулу (6) и получим значение момента Mгд2=0.259 Н·м.

Видно, что значения Mгд2=0.259 Н·м и Mгд1 = 0.255 Н·м, полученные разными способами примерно равны. Это значит, что настройки параметров пакета SolidWorks Flow Simulation проведена верно, поэтому перейдём теперь к определению коэффициента kгд более сложной модели.

Построим более сложную модель вращающихся частей манипулятора и рассчитаем её на разных скоростях вращения. На рисунках 2.а и 2.б представлена данная модель с разных ракурсов.

Рисунок 3.а – Модель вращающихся частей манипулятора

Рисунок 3.б – Траектории обтекания вращающихся частей манипулятора частицами воды при расчёте

Результаты данных расчетов представлены в виде графика на рисунке 4. На рисунке 4 мы можем видеть, квадратичную зависимость гидродинамического момента сопротивления от скорости вращения гидропривода. Это согласуется с формулой гидродинамического момента сопротивления

Mгд = kгдω2sgnω, 	(7)

что ещё раз показывать достоверность расчётов, проведённых в пакете SolidWorks Flow Simulation.

Рисунок 4 – График зависимости гидродинамического момента сопротивления от угловой скорости вращения привода манипулятора

Теперь рассчитаем kгд. Возьмём среднее арифметическое значение по результатам 7 расчётов. Рассчитывать значения будем по формуле

kгд=Mгдω2, 	(8)

Таблица 1 – Значения коэффициентов kгд по результатам расчётов

| Mгд, Нм | ω, рад/с | kгд | kгдср |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,14 | 1 | 0.142 | 0.139 |
| 0,54 | 2 | 0.135 |  |
| 1,26 | 3 | 0.140 |  |
| 2,24 | 4 | 0.140 |  |
| 3,52 | 5 | 0.140 |  |
| 5,03 | 6 | 0.139 |  |
| 6,83 | 7 | 0.138 |  |

В дальнейших расчётах примем kгд = 0.139 Н·м/рад/с2

2.1.3 Определение момента инерции нагрузки и вращающихся частей манипулятора.

Будем рассчитывать момент инерции нагрузки и вращающихся частей привода по формуле

J=Jн+Jм,	(9)

где:

Jн – момент инерции нагрузки;

Jм – момент инерции вращающихся частей манипулятора.

Поскольку нам не известны габариты нагрузки то представим её как материальную точку с массой mн = 3 кг. Тогда её момент инерции будет равен

Jн=ml2=3⋅0.32=0.27 кг⋅м2.

Момент инерции вращающихся частей манипулятора рассчитаем с помощью SolidWorks по модели, которая использовалась для расчёта kгд. Примем материал всех частей модели алюминий 6061 – Т6. Получим  Jм = 0.18 кг⋅м2.

Тогда итоговый момент инерции будет равен

J=Jн+Jм  = 0.27 + 0.18 = 0.45 кг⋅м2.

2.1.4  Построение нагрузочной характеристики привода

Теперь, когда известны все численные значения необходимых нам параметров, можно переходить к построению нагрузочной характеристики. Предположим, что выходной угол α меняется по синусоидальному закону

αt=αasinωэt,	(10)

где:

αa – амплитуда выходного угла, αa = 200о или  αa = 3.5 рад;

ωэ – частота эквивалентного гармонического сигнала.

Тогда закон изменения скорости будет определяться по следующему выражению

αt=αaωэcosωэt = αacosωэt, 	(11)

а ускорение соответственно

αt=-αaωэsinωэt.	(12)

Поскольку значения αa и αa заданы, то можно определить значение ωэ

ωэ=αaαa=2.53.5=0.74 рад/с.	(13)

Подставив в (2) выражения (10), (11) и (12) получим выражение для построения нагрузочной характеристики привода

Mн=ε-Jнαaωэsinωэt+kгдαacosωэt2sgnαacosωэt+Mв,	(14)

Построим нагрузочную характеристику привода по выражению (14) в среде разработки Matlab. Результат представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Нагрузочная характеристика первого привода подводного электромеханического манипулятора

Из графика на рисунке 5 видно, что основную часть нагрузки составляет внешний статический нагрузки, когда динамический момент и гидродинамический момент сопротивления вносят меньший вклад в момент нагрузки гидропривода. Это происходит из-за небольших габаритов манипулятора и относительно небольших скоростей вращения его приводов. Также стоит отметить, что с помощью нагрузочной характеристики можно определить максимальный момент нагрузки Mmax = 12.3 Н·м.

2.2 Выбор двигателя и редуктора электромеханического привода

Выбор двигателя будем осуществлять путём сравнения механической и нагрузочной характеристики привода. Эти характеристики должны удовлетворять следующему условию

Mэпαэп≥Mнαн , 	(15)

где:

Mэпαэп – механическая характеристика электромеханического привода;

Mнαн – нагрузочная характеристика электромеханического привода. Иными словами, механическая характеристика электромеханического привода должна охватывать его нагрузочную характеристику.

В качестве двигателя для разрабатываемого привода был выбран коллекторный двигатель Faulhaber 3257 024CR, а в качестве редуктора к двигателю был выбран Faulhaber 42GPT с передаточным числом i = 196. Ниже в таблицах 2 и 3 представлены их основные характеристики.

Таблица 2 – основные характеристики двигателя Faulhaber 3257 024CR

| Номинальное напряжение | В | 24 |
| --- | --- | --- |
| Скорость холостого хода | об/мин | 5900 |
| Ток холостого хода | мА | 129 |
| Пусковой момент | мНм | 539 |
| Номинальный момент | мНм | 71 |
| Номинальная скорость | об/мин | 5200 |
| Номинальный ток | А | 2.3 |
| КПД | % | 83 |
| Момент инерции ротора | г⋅см2 | 41 |
| Электромеханическая постоянная времени | мс | 4.7 |

Таблица 3 – основные характеристики планетарного редуктора Faulhaber 3257 42GPT

| Максимальный продолжительный момент | Нм | 15 |
| --- | --- | --- |
| Максимальный мгновенный момент | Нм | 20 |
| Максимальная продолжительная скорость входного вала | об/мин | 10000 |
| Максимальная мгновенная скорость входного вала | об/мин | 13000 |
| Передаточное число | - | 196 |
| КПД | % | 80 |
| Мёртвый ход | о | 0.4 |

Как видно из таблицы 3 редуктор имеет высокий КПД и довольно высокий максимальный момент, который больше максимального момента нагрузки, также данный редуктор подходит по скорости вращения входного вала.

Теперь построим механическую характеристику привода. механическая характеристика ДПТ описывается уравнением

n=nхх1-MMпуск, 	(16)

где:

nхх – скорость холостого хода;

Mпуск – пусковой момент электродвигателя. С учётом редуктора уравнение (16) примет следующий вид

nред=nххi1-MредMпускiμ,	(17)

где:

μ – КПД редуктора, μ = 0.8;

i – передаточное число редуктора, i = 196;

Mред – момент на выходном валу редуктора;

nред – скорость выходного вала редуктора.

Теперь мы можем построить механическую характеристику электромеханического привода. На рисунке 6 показаны графики нагрузочной и механической характеристики.

Рисунок 6 – Механическая и нагрузочная характеристика привода

Как видно из рисунка 6 механическая характеристика охватывает нагрузочную, а значит неравенство (15) выполняется.

Теперь рассмотрим тепловой режим, в котором работает двигатель. Рассмотрим точку максимальной мощности на нагрузочной характеристике и найдём соответствующую ей точку на механической характеристике привода. Эти точки отмечены на графиках на рисунке 6. На координаты точки механической характеристики показывают значения момента и скорости на выходном валу редуктора. Определим по ним соответствующие значения на валу двигателя:

nдв=nред⋅i = 25.7 ⋅196 = 5050 об/мин,

Mдв=Mредμ⋅i=12.1196⋅0.8= 77 мН·м

Как видно из рисунка 7, полученные значения близки к номинальным режиму работы двигателя и входят в режим продолжительной работы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что двигатель выбран верно.

Рисунок 7 – Рабочие диапазоны двигателя рабочие диапазоны двигателя Faulhaber 3257 024CR

3 Составление математической системы управления

Теперь составим математическую модель нашей системы. Начнём её с составления математической модели ДПТ. ДПТ описывается следующими уравнениями:

U=Ldidt+r+kuωдв,	(18)

Mдв=kmi,	(19)

где:

U – напряжение управления двигателя;

L – индуктивность обмоток двигателя;

r – сопротивление обмоток двигателя;

i – ток в обмотках двигателя;

Mдв – момент на валу ДПТ;

ku – коэффициент противо-ЭДС;

km – моментный коэффициент.

Также у нас присутствует механическая передача, которая описывается следующими уравнениями:

ωдв=ωредi,	(20)

Mдв=Mредiμ+Jрdωdt,	(21)

где Jр – момент инерции ротора двигателя.

Момент на выходном валу редуктора описывается в соответствие с выражением (2). Теперь запишем все эти выражения в операторной форме

U=Lsi+ri+kuωдв,	(22)

Mн=εJнsωред+kгдωред2sgnωред+Mв,	(23)

Mдв=Mредiμ+Jрsωдв	(24)

Выразим из (22) функцию i

i=U-kuωдв1Ls+r ,	(25)

Теперь выразим ωред из (24). Для этого распишем выражение для момента на валу двигателя более подробно

Mдв=Jнsωред+kгдωред2sgnωред+Mвεiμ+Jрsωдв, 	(26)

Приведём момент инерции нагрузки Jн к валу двигателя и получим приведённый момент инерции нагрузки Jп

Mдв=kгдωред2sgnωред+Mвεiμ+(Jр  +εJнi2μ) sωдв

Mдв= kгдωред2sgnωред+Mвεiμ+(Jр  + Jп ) sωдв, 	(27)

Jп=εJнi2μ .	(28)

Выразим из уравнения (27) ωдв

ωдв=Mдв-Mв+kгдωред2sgnωредεiμ1Jн+Jпs .	(29)

Далее по уравнениям (29), (25), (20) составим математическую модель нашего привода. Очевидно, что гидродинамический момент сопротивления вносит в данную модель нелинейность, поэтому эта модель не линейна. Её структурная схема представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Структурная схема нелинейной математической модели привода

3.1 Линеаризация математической модели

Наша нелинейность имеет следующий вид

fω=ω2sgnω,

видно, что эта функция является нечётной функция, а значит для её аппроксимации целесообразно использовать метод наименьших квадратов. Проводить линеаризацию будем на отрезке ω = -3.2…3.2 рад\с. Аппроксимация в этом случаем будет иметь следующий результат

fω=ω2sgnω≈kлω ,	(30)

где kл – коэффициент линеаризации. В нашем случае он принимает значение  kл = 2.4. На рисунке 9 представлен результат аппроксимации параболической нелинейности.

Рисунок 9 – Результат аппроксимации параболической нелинейности

Структурная схема линеаризованной математической модели привода с учетом выражения (30) представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Блок схема линеаризованной математической модели привода

Ниже, в таблице 4 представлены численные значения параметров линеаризованной математической модели.

Таблица 4 – Численные значения параметров математичкой модели

| Индуктивность обмоток двигателя L | Гн | 0.00027 |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление обмоток двигателя r | Ом | 1.63 |
| Моментный коэффициент двигателя KM | Н·м/А | 0.0377 |
| Коэффициент противо – ЭДС Ku | В/об/мин | 0.003395 |
| Передаточное число редуктора i | - | 196 |
| КПД редуктора μ | % | 80 |
| Коэффициент гидродинамического сопротивления kгд | Н·м/рад/с2 | 0.139 |
| Коэффициент линеаризации kл | - | 2.4 |
| Коэффициент запаса ε | - | 1.2 |
| Момент инерции ротора Jp | кг⋅м2 | 0.0000042 |
| Приведённый момент инерции Jп | кг⋅м2 | 0,000014 |

Для организации обратной связи по положению выходного вала привода будем использовать абсолютный датчик поворота угла. В качестве абсолютного датчика угла будет использован потенциометрический датчик PRS-65-A502. Его характеристики представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные характеристики датчика PRS-65-A502

| Диапазон измерения угла поворота | о | 0…355 |
| --- | --- | --- |
| Точность | % | 0±01 |
| Напряжение питания | В | 0…42 |
| Рабочая температура | Со | -40…100 |

Выходная величина с датчика – постоянное напряжение, которое прямо пропорционально углу поворота вала, на который этот датчик установлен.

Поскольку для организации обратной связи используется аналоговый датчик, а СУ цифровая, то для передачи данных с датчика в СУ будет использован АЦП (аналого – цифровой преобразователь). В результате обработки выходного напряжения с датчика положения на АЦП получим цифровой код, соответствующий углу поворота выходного вала. Сигнал с АЦП – дискретный, но из-за достаточно высокой разрядности используемого АЦП (Atmega16 имеет десятиразрядный встроенный АЦП, который и будет использоваться для соответствующих преобразований) можно аппроксимировать его выходной сигнал до линейного. Тогда, исходя из вышеуказанных соображений, примем передаточную функцию датчика

Wд=1.	(31)

4. Синтез САУ привода электромеханического подводного манипулятора

Теперь, когда у нас есть линеаризованная математическая модель начнём синтез СУ привода электромеханического подводного манипулятора. Манипуляторы – прецизионные системы, поэтому главное требование к их СУ —  высокие показатели точности положения выходного звена и, как следствие, низкие значения перегулирования. Требования к нашей СУ следующие:

- значение установившейся ошибки ≤ 1о;

- значение перерегулирования ≤ 1%;

- время переходного процесса ≤ 1c:

- запас по фазе ≥ 25o:

- запас по амплитуде ≥ 15 дБ.

Построим ЛФЧХ И ЛАЧХ нашей математической модели, они приведены на рисунке 11 линией синего цвета.

Рисунок 11 – ЛАЧХ и ЛФЧХ математической модели привода

Как видно, наша ЛАЧХ математичкой модели начинается с -1 наклоном, что значит, что модель имеет первый порядок астатизма. Также стоит отметить, что ЛАЧХ проходит низко и её можно поднять введением П регулятора. Введём П регулятор с коэффициентом Kp = 400 и замкнём нашу систему единичной обратной связью, чтобы было удобнее предсказывать действия введённого регулятора на систему. ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ с П регулятором представлены на рисунке 11 линиями оранжевого цвета. Такой коэффициент усиления регулятора поднимет ЛАЧХ САУ и оставит запасы по устойчивости по амплитуде 41дБ и 51о по фазе.

На рисунке 12 представлен переходной процесс САУ с П регулятором при ступенчатом воздействии.

Амплитуда сигнала, град

Время, с

Рисунок 12 – Переходной процесс замкнутой системы  с П регулятором

C момента времени t = 1 с на вход САУ подаётся задающий сигнал α = 10о, видно как система отрабатывает его с перерегулированием σ = 18 % и временем переходного процесса tпп = 0.1 с. На моменте времени t = 1.5 с начинает действовать внешний момент Mв, из рисунка 12 видно, как в этот момент времени в САУ возникает установившаяся ошибка εуст около 0.4о. Такая САУ не удовлетворяет требованиям ТЗ. Тогда реализуем типовую систему управления приводами манипулятора с использованием ПИД (пропорционального дифференциального интегрального) – регулятора. Структурная схема с ПИД регулятором приведена на рисунке 13, где объект регулирования – математическая модель привода электромеханического подводного манипулятора.

Рисунок 13 – Структурная схема САУ с ПИД – регулятором

Настраивать ПИД регулятор будем в соответствии с алгоритмом Циглера – Николса, который подробно описан в [1]. Установим в 0 коэффициенты усиления интегрального Ki и дифференциального Kd регуляторов и будем увеличивать коэффициент усиления Kp пропорционального регулятора до тех пор, пока САУ не выйдет на границу устойчивости. При коэффициенте Kp = 39998 можно наблюдать устойчивый колебательный переходной процесс с периодом Тu = 0.013с (рисунок 14).

Следующим шагом рассчитаем коэффициенты ПИД регулятора в соответствие со следующими формулами

Кp=0.2Ku = 7996, 	(32)

Ki=0.4KuTu = 123076,	(33)

Kd=0.066KuTu = 35	(34)

где Ku – коэффициент усиления П регулятора, при котором САУ выходит на границу устойчивости.

Амплитуда сигнала, град

Время, с

Рисунок 14 – Переходной процесс САУ, находящейся на границе устойчивости

При таком же воздействии, как и в случае с ПИД регулятором, получим результат, который представлен на рисунке 15, время переходного процесса составило tпп= 0.04 с, а перегулирование σ= 13.7 %, устранившаяся ошибка εуст же составила меньше 0.1о. Как видно время переходного процесса уменьшилось, а влияние внешнего момента Mв значительно уменьшилось, однако перегулирование всё ещё не удовлетворяет требованиям ТЗ. Из рисунка 15 можно сделать вывод, что коэффициенты Ki и Кp имеют слишком большие значения, а коэффициент Kd наоборот слишком малое.

Амплитуда сигнала, град

Время, с

Рисунок 15 – ПП при входном ступенчатом воздействие

Проведём ручную настройку этих коэффициентов. В результате были подобраны следующие значения: Кp = 1600, Ki = 176, Kd= 43. На рисунке 16 представлен переходной процесс при данных коэффициентах.

Амплитуда сигнала, град

Время, с

Рисунок 16 – Переходной процесс при коэффициентах ПИД регулятора полученных в ходе ручной настройки

Время переходного процесса составило tпп=0.09с, а перегулирование σ= 0.5% и εуст≤0.1o при таких параметрах ПИД – регулятора. Теперь рассмотрим ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с ПИД – регулятором, чтобы оценить её запасы устойчивости по амплитуде и фазе, они представлены на рисунке 17. Получим запасы устойчивости по амплитуде 29 дБ и 27о по фазе. Из всего, вышеперечисленного, можно сделать вывод, что такая САУ удовлетворяет требованиям ТЗ.

Рисунок 17 – ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ с ПИД регулятором

Теперь вернём все нелинейности, а именно ограничение напряжения перед передаточной функцией ДПТ и параболическую нелинейность в моменте гидродинамического сопротивления Mгд в нашу систему и исследуем нелинейную САУ. Подадим на вход САУ ступенчатое воздействие аналогичное тому, что подавали выше, с тем лишь отличием, что внешний момент Mв начинает действовать в момент времени t = 2 с. Однако, поскольку сейчас имеем нелинейную систему, рассмотрим две величины входного воздействия – малую, с амплитудой 10о, и большую, с амплитудой 20о. На рисунке 18.а представлен переходной процесс при малом задающем воздействие, а на 18.б при большом.

Время, с

а)

б)

Время, с

Амплитуда сигнала, град

Амплитуда сигнала, град

Рисунок 18 - Переходные процессы в нелинейной САУ при а – малом входном сигнале, б – при большом входном сигнале

Как видно из рисунка 18.б при больших входных воздействиях установившийся сигнал имеет отличное от задающего значение. Из этого можно сделать вывод, что коэффициент Ki имеет слишком большое значение. Уменьшим его и проведём повторную симуляцию. Переходные процессы приведены на рисунке 19.

а)

б)

Время, с

Амплитуда сигнала, град

Амплитуда сигнала, град

Время, с

Рисунок 19 – переходные процессы в нелинейной САУ при уменьшенном коэффициенте усиления Ki при а – малом входном воздействие, б – при большом входном воздействие

Как видно из рисунка 19, теперь значение установившегося сигнала ближе к задающему. При малом входном воздействие переходного процесса составило tпп=0.11с,  перегулирование σ= 0.32% и отклонение от задающего сигнала около 0.1о; при большом входном воздействие время переходного процесса составило tпп=0.59 с, перегулирование σ= 0.93 % и отклонение от задающего сигнала около 0.4о. Из этого можно сделать вывод, что синтезированная САУ подходит по пребываниям ТЗ. Итоговые коэффициенты ПИД регулятора составили следующие значения Kp= 1800,Ki= 35.2, 
Kd= 46.

Проведём проверку полученных результатов путем поиска оптимальных коэффициентов с помощью пакета Simulink Response Optimizer. Зададим следующие параметры переходного процесса:  время переходного процесса – 0.7 с, перегулирование – 1 %, время нарастания 0.6 с, нарастание  - 80 %, отклонение от задающего сигнала – 1 %. На вход будем подавать ступенчатое входное воздействие с амплитудой 100о. Начальные значения коэффициентов усиления ПИД – регулятора установим в 10. На рисунке 20 представлен результат работы данного пакета. Тонкими чёрными линиями обозначены графики переходных процессов, которые зашли за пределы заданных параметров переходного процесса (жёлтая область). Синей линией показан график переходного процесса, который удовлетворяет заданным требованиям. Такому переходному процессу соответствуют следующие значения коэффициентов усиления ПИД регулятора: Kp= 1698,Ki= 37.23, 
Kd= 45.12. Как видно, коэффициенты полученные в пакете Simulink Response Optimizer, близки к тем, что были получены согласно алгоритму в ходе ручной настройки результатов алгоритма Циглера – Николса, их этого можно сделать вывод, что САУ синтезирована верно.

Список литературы

1)  Теория систем управления / Л. Д. Певзнер.

(Jн+Kd2αdt2Mстsgndαdt+bdαdt+kгдdαdt2sgndαdt+cα+Mв

Jн+Jд

Для проведем исследования имеющейся математической модели найдём её передаточную функцию, для этого проведём структурные преобразования имеющейся структурной схемы. Их результаты приведены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Преобразованная математическая модель привода.

Согласно структурной схеме на рисунке 10 получим передаточную функцию системы

Ws=0.001653s+0.009981.458e-6s4+1.856e-5s3+0.01286s2+0.0773s.       (31)

Ниже, на рисунке 11 приведены ЛФЧХ (логарифмическая фазовая частотная характеристика) и ЛАЧХ (логарифмическая амплитудная частотная характеристика).

Как видно из рисунка 11, мы имеем запас устойчивости по коэффициенту усиления 34 дБ и по фазе 90. Введём П (пропорциональный) регулятор с коэффициентом усиления kp = 13. Это не выведет нашу систему в неустойчивое состояние, но позволит нам оценить качество переходного процесса. Из рисунка 12 видно, что замкнутая система удовлетворяет требованиям по перерегулированию, но не по времени переходного процесса.  Мы не можем оценить точность системы так как данная САУ не учитывает внешний статический момент Mв. Для него проведём отдельную симуляцию.

Время, с

Амплитуда сигнала, град